RELATÓRIO DE INSPEÇÃO VISUAL

| IDENTIFICAÇÃO | : | {numero_identificacao} |
| --- | --- | --- |
| CLIENTE | : | {cliente} |
| ENDEREÇO | : | {endereco} |
| EQUIPAMENTO | : | ISOTANK |

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

Empresa: Ceinspec Inspeções Veiculares e Industriais Ltda

Endereço: Rua Claudino Domingues Graça, n 831, Zona Industrial – Cubatão / SP – CEP 11570-100

CNPJ: 48.758.755/0004-29

OIA/PP n: 1064 – TIPO C

CREA-SP n: 2430958

A Ceinspec Inspeções Veiculares e Industriais Ltda é uma empresa devidamente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) como Organismo de Inspeção Acreditado / Pessoa Jurídica Prestadora (OIA/PP), na modalidade Tipo C, para a execução de atividades de inspeção técnica industrial, atendendo integralmente aos requisitos normativos vigentes.

EXAMES E ENSAIOS REALIZADOS

|  | A | R | NA | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exame Visual Externo | A |  |  |  |
| Exame Visual Interno |  |  | NA |  |
| Estanqueidade |  |  | NA |  |
| Sistema de Descarga |  |  | NA |  |
| Válvulas e Conexões |  |  | NA |  |

Legenda: A – Aprovado R – Reprovado NA – Não Aplicável

1 - OBJETIVO

O objetivo da inspeção visual de um isotank (ou tanque isotérmico) é garantir que o equipamento esteja em condições seguras, legais e operacionais para o transporte e armazenamento de produtos — especialmente produtos químicos perigosos, gases liquefeitos ou alimentos líquidos.

BJETIVO - OB

2 – DADOS TÉCNICOS

| ## Data da Inspeção | ## 17/03/2026 |
| --- | --- |
| ## Tipo de Equipamento | ## ISOTANK |
| ## N° de Identificação | ## SUTU 258026-0 |
| ## Fabricante | ## CIMC |
| ## N° de Série | ## NCTE18T 15447 |
| ## País de Fabricação | ## CHINA |
| ## Tamanho | ## 20FT |
| ## Capacidade Líquida Nominal | ## 25000 L |
| ## Ano de Fabricação | ## 2018 |
| ## Identificação | ## SUTU |
| ## Tara | ## 3760 kg |
| ## Peso Carga Líquida | ## 32240 kg |
| ## Peso Bruto Total | ## 36000 kg |
| ## Peso de empilhamento Permitido | ## 192000 Kg |
| ## Norma de Fabricação | ## ASME SECT. VIII DIV. 1(NCS) |
| ## Pressão do Projeto | ## 4 bar |
| ## Pressão do Ensaio Hidrostático | ## 6 bar |
| ## Pressão Máxima de Trabalho Admissível | ## 4 bar |
| ## Temperatura do Projeto | ## - 40°C à 150°C |
| ## Material da Calota | ## AWS316L |
| ## Material do Costado | ## AWS316L |
| ## Espessura das Calotas e Costado | ## 6 mm |
| ## Conexões de Flange | ## 3 Pol |
| ## Chapa de identificação de Fabricante | ## APROVADO |
| ## Certificado de Calibração de Válvulas de Segurança | ## N/A |
| ## Certificado de Descontaminação | ## N/A |
| ## ESTRUTURA EXTERNA |  |
| ## Estrutura Externa | ## APROVADO |
| ## Corpo do Tanque | ## APROVADO |
| ## Passadiços | ## APROVADO |
| ## Revestimento | ## APROVADO |
| ## Isolamento Térmico | ## N/A |
| ## Escada | ## APROVADO |
| ## Dispositivos de Canto de Chassi (Porta-Container) | ## APROVADO |
| ## Ponto de Aterramento | ## APROVADO |
| ## Fixações (parafusos, porcas etc.) | ## APROVADO |
| ## Berços de Fixação do Container | ## APROVADO |
| ## Mossas, Escavações, Cortes, Trincas e Corrosão | ## APROVADO |
| ## Porosidade dos Cordões e Solda | ## APROVADO |

| ## COMPONENTES E ACESSÓRIOS |  |
| --- | --- |
| ## Bocal de Descarga | ## APROVADO |
| ## Boca de Visita | ## APROVADO |
| ## Válvula de Alívio | ## N/A |
| ## Linha de Ar | ## APROVADO |
| ## Linha de Recuperação de Vapor | ## N/A |
| ## Sistema de Acionamento Remoto | ## APROVADO |
| ## Tomada de Saída de Vapor | ## APROVADO |
| ## Sistema de Carga e Descarga | ## APROVADO |
| ## Dispositivo de Medição de Volume | ## N/A |
| ## Válvula de Fundo | ## N/A |
| ## Tomada de Entrada de Vapor | ## APROVADO |
| ## Termômetro | ## APROVADO |
| ## Manômetro | ## N/A |
| ## Tubulações | ## APROVADO |
| ## Estrutura Externa Visual | ## APROVADO |

3 – NORMAS DE REFERÊNCIA

ITCO ACC MANUAL (2017)

RESOLUÇÃO Nº 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022

4 – REGISTRO FOTOGRÁFICOS

FOTO FRONTAL                                                          FOTO TRASEIRA

FOTO LATERAL                                                                      FOTO LATERAL

FOTO SUPERIOR                                                             FOTO TERMÔMETRO

FOTO TAMPA BOCA DE VISITA                                            FOTO VÁLVULA DE ALÍVIO

FOTO VÁLVULA INFERIOR DE DESCARGA                                   PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

5 - CONCLUSÃO

{conclusao}

6 - RECOMENDAÇÃO

{recomendacao}

Responsável pela Inspeção                                        Engenheiro Responsável

Elton Vieira                                                       Diego Aparecido de Lima

Encarregado Operacional                           Engenheiro Mecânico – CREA:506.927.6941-S

Cubatão, 17 de Março de 2026